# Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Зарубежнефть»

от «___» __________ 20___ г. № _____

Типовое договорное условие «Примерный перечень нарушений, 
допускающих приостановку работ подрядной организации»

При производстве строительных работ, реконструкции, модернизации

1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ:

- не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПОС или ППР;

- окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков.

2. Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м, ограждения должны иметь ворота и калитки).

3. Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним.

4. Отсутствие укрытий крышками, щитами или нет ограждения колодцев, шурфов под сваи и других выемок.

5. Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.).

6. Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика.

7.	Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков.

При производстве работ на высоте

1. Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п.

2. Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте.

3. Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации.

4. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, без применения удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа либо при отсутствии спасательно-эвакуационных средств без наряда-допуска в соответствии технологическим картам или ППР на высоте.

5. Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев.

6. Применение при проведении газо – и электросварочных работ предохранительного пояса без стропа не с металлической цепью.

7. Выполнение работ с высоким риском падения работника с высоты, а также работ на высоте без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более; работ, выполняемых на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, без оформления наряда-допуска на работы.

8. Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения или к лестнице.

При производстве земляных работ

1. Производство земляных работ без получения разрешения на их производство, без разработки ПОР, ППР.

2. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов.

3. Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними.

4. Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины.

При производстве электро- и газосварочных работ

1. Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения.

2. Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков.

3. Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения требований пожарной безопасности:

- неосвобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов или освобождение от них;

- невыполнение требований безопасности, изложенных в наряде-допуске.

4. Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания – напрямую.

5. При ручной дуговой сварке использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования.

6. Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов.

7. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами.

8. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом.

9. Разогрев баллонов с газами открытым пламенем.

При эксплуатации ГПМ (краны всех типов)

1. Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями).

2. Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

3. Отсутствие на месте постоянного производства работ или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса.

4. Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи н/д крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе).

5. Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении там или в кабине автомобиля человека.

6. Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и т.д.

7. Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики), или стропальщиками без отличительных знаков.

Примерный перечень может быть изменен/дополнен в соответствии с направлениями деятельности организации, выполняющей работы, и нормативно-правовой базой, определяющей безопасность производства работ.

Также приостановка работ (в том числе и изъятие наряда-допуска) может производиться и в других случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников предприятия, подрядных, субподрядных организаций.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _______________ И.О. Фамилия |  | _______________И.О. Фамилия |
| М.П. |  | М.П. |